| 別表１ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水路番号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Ｑ２/Ｑ１) |
|  | 集水面積 |  | 追加 面積 A | 集水区域の利用面積 |  |  |  | 流出 係数 ∱ | 雨量 強度 r | 流出量 Ｑ１ | Ｑ1× 安全率 Ｑ | 種類 | 構造 | 流水 断面積 Ａ’ | 粗度 係数 n | (水路勾配Ｉ) Ｉ1/２ | (径深 Ｒ) Ｒ2/3 | 平均 流速 Ｖ | 流下能力流量 Ｑ2 |  |
|  |  |  |  | 林地 | 草地 | 耕地 | 裸地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| １ | ha 1.70 |  | ha 1.70 | ha 0.56 | ha － | ha － | ha 1.14 | 0.83 | ㎜/h 120 | ㎥/sec 0.473 | ㎥/sec 0.567 | ヒューム管 | φ600 | ㎡ 0.275 | 0.013 | (1%) 0.1000 | (0.175) 0.313 | ｍ/sec 2.41 | ㎥/sec 0.662 | 安全率 1.40 |
| ２ | 0.51 |  | 0.51 | 0.46 | － | － | 0.05 | 0.72 | 120 | 0.122 | 0.147 | 三面張りコンクリート | 巾 300㎜ 高 300㎜ | 0.090 | 0.015 | (4%) 0.2000 | (0.100) 0.215 | 2.87 | 0.259 | 安全率 2.11 |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(3) Ｑ2＞Ｑとなることが必要である。

(4) ∱・Ａ’・Ｐ及びＲの計算

ア　１号水路（流量最大のとき）

∱＝（0.56×0.7＋1.14×0.9）／1.70=0.83

Ａ’＝0.7642Ｄ2＝0.7642×0.36＝0.275

Ｒ＝0.2922Ｄ＝0.2922×0.60＝0.175

※　Ａ’Ｒは理工図書㈱出版の「Manning流速公式の数表と水路

の水理計算法」の式より算出した。

※　(1)の安全率が確保される場合は満水時の計算で可とする。

イ　２号水路

Ａ’＝ａ×ｂ　Ｐ＝ａ＋2ｂ　Ｒ＝Ａ’／Ｐ

※　満流で計算し、安全率が1.2以上あればよい。

注）１　水路番号は、排水施設平面図等の施設番号と一致させること。

２　集水面積は、土砂埋立区域の流域現況図等の集水面積と一致させること。

３　適用式は次によること。

(1) 計画雨水流量(合理式)　Ｑ1＝１／360・∱・r・A

※　∱及びrは「技術指針」参照すること。

※　安全性を考慮して　Ｑ＝Ｑ1×安全率（1.2倍）

(2) 排水施設流量

ア　平均流速（マニング公式）　Ｖ＝１／ｎ・Ｒ2/3・Ｉ1/2

Ｑ2＝Ａ’・Ｖ

イ　流下能力流量

Ｒ＝Ａ’／Ｐ（Ａ’及びＰの計算過程を明らかにすること。）

Ｐ＝潤辺

Ｈ＝

0.93Ｄ

Ｄ

φ600

▽

ｂ

ａ

| 別表２ |  | 流出土砂貯留施設計画計算表 （工事期間 6ヶ月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 貯砂施設記号 | 区分 |  | 集水区域の状況 |  |  |  | 流出土砂量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 貯砂施設 |  |  | 安全率 | 備考 |
|  |  |  | 集水面積 | 利用区分 |  |  | 裸地 |  |  | 草地 |  |  | 林地 |  |  | 計 | 種類 | 構造 | 貯砂量 |  |  |
|  |  |  |  | 裸地 | 草地 | 林地 | 流出土砂量ha当たり | 期間 | 土砂量 | 流出土砂量ha当たり | 期間 | 土砂量 | 流出土砂量ha当たり | 期間 | 土砂量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工事中 |  | ha | ha | ha | ha | ㎥/年 | 年 | ㎥ | ㎥/年 | 年 | ㎥ | ㎥/年 | 年 | ㎥ | ㎥ | 素掘 沈砂池 編工 | 20×15×30 Ｖ＝900 200×10 V=200 | ㎥ 900 200 | 倍 1.4 |  |
|  |  |  | 13.0 | 5.0 |  | 8.0 | 300 | 6/12 | 750 |  |  |  | 1 | 6/12 | 4 | 754 |  |  |  |  |  |
|  | 工事後 |  |  |  | 5.0 | 8.0 |  |  |  | 15 | 3 | 225 | 1 | 3 | 24 | 249 | コンクリート 沈砂池 | 7×3×1.5 Ｖ＝31.5 | 283 | 1.1 | ４ヶ月に１回排除 31.5×9 ＝283 |
| 計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

◆流出土砂量の計算期間について

○　工事中にあっては、当該工事の工程表を基準として、施行途上における各

種のトラブルによる遅延を考慮して最低４ヶ月とする。

○　工事施行後においては、のり面保護工及び造成地盤の安定期間などを考慮して一般に３年を見込むものとする。

○　特に、人家、公共施設等に近接して安全度を高める必要のある箇所については、５年とすること。

注）関係図面には、上表と対比できるように施設の位置、記号（番号）工種記号、施設の種類、構造（H、L、V）、貯砂量、集水区界、集水区域面積、流出土砂量等を図示するものとする。

【流出土砂量】

裸地（工事中）200～400㎥／ha／年

草地　　　　　15

林地　　　　　1