様式第４のヘ（第４条、第５条関係）

|  |  |  | 簡 易 タ ン ク 貯 蔵 所 構 造 設 備 明 細 書 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 事業の概要 |  |  |  | 石油製品販売 |  |  |  |
| 専用室の構造 | 壁 | 延焼のおそれのある外壁 |  |  | 床 |  |  |
|  |  | その他の壁 |  |  | 屋根 |  |  |
|  | 出入口 |  |  | （しきい高さ ㎝） | その他 |  |  |
| タンクの構造 、 設備 | 形状 |  |  | 角型 | 寸法 | 縦730ｍｍ×横730ｍｍ×高さ1,200ｍｍ |  |
|  | 容量 |  |  | 全容量 640リットル 空間容量 40リットル 申請容量 600リットル | 材質、板厚 | ＳＳ４００ 天板3.2ｍｍ 側板3.2ｍｍ 底板3.2ｍｍ |  |
|  | 通気管 |  |  | 内径 30ｍｍ 先端に引火防止網あり | 給油、注油設備 | タンク上部に電動ポンプ、ホース長さ３ｍ、先端にピストルノズルあり。 |  |
| タンクの固定方法 |  |  |  | 架台に車の入る溝を設けて、これに車をはめ込む。 |  |  |  |
| 採光、照明設備 |  |  |  |  |  |  |  |
| 換気、排気の設備 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消火設備 |  |  |  | 第５種粉末ＡＢＣ１０型 ２本 |  |  |  |
| 工事請負者 住所氏名 |  |  |  | 〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇工作所 所長 〇〇〇〇 電話〇〇〇ー〇〇〇〇 |  |  |  |

備考　この用紙の大きさは、日本工業規格A４とすること。